SISTEMA RTLS ULTRASÓNICO

Sistema de Localización en Tiempo Real

basado en TDoA Acústico

Documentación Técnica del Prototipo

Etapa: Validación Técnica

Proyecto: RTLS Ultrasónico para Industria 4.0

Fecha: Junio 2026

# 1. Resumen Ejecutivo

Este documento detalla el desarrollo, arquitectura, implementación y estado actual del prototipo de sistema RTLS (Real Time Location System) basado en tecnología ultrasónica con cálculo de posición por TDoA (Time Difference of Arrival).

El proyecto se encuentra en fase de validación técnica del prototipo, con el objetivo de probar la viabilidad de la arquitectura propuesta antes de su integración en la plataforma comercial Systime.

## 1.1 Logros principales alcanzados

- Sincronización TDMA precisa entre 4 balizas ESP32-S3 vía ESP-NOW (precisión sub-milisegundo confirmada).

- Sistema de detección por correlación normalizada operativo con tasa de éxito del 70-72%.

- Cálculo de posición TDoA mediante least_squares con múltiples puntos de inicio.

- Filtro Kalman 4D implementado para suavizado de posiciones.

- Persistencia en Azure Cosmos DB conectada y funcional.

- App Android (.NET MAUI) con visualización en tiempo real.

- Servidor Python Flask con validaciones en cadena.

- Sistema funciona en sala de 2x2 metros con error de ±1 metro.

## 1.2 Limitaciones identificadas

- Precisión actual de ±1m es insuficiente para uso industrial (target: 10-30cm).

- Identificación de picos de correlación intermitente (saltos de detección).

- Soporte solo para un dispositivo simultáneamente (Kalman global).

- No hay cola offline para tolerancia a pérdida de WiFi.

- Cobertura probada solo en área de 2x2m (no en taller real).

# 2. Arquitectura del Sistema

## 2.1 Visión general

El sistema está compuesto por cuatro elementos interconectados:

- Cuatro balizas ultrasónicas ESP32-S3 sincronizadas por radio (ESP-NOW).

- Una aplicación móvil Android desarrollada en .NET MAUI C# que captura y procesa audio.

- Un servidor backend en Python Flask que calcula posiciones por TDoA.

- Una base de datos Azure Cosmos DB para persistencia de trayectorias.

## 2.2 Flujo de datos

4 Balizas ESP32-S3 (TDMA sincronizado por ESP-NOW)

|

| Emiten tonos en 4 frecuencias únicas (15500-18500 Hz)

| usando PAM8403 a 3.3V + piezoeléctrico ultrasónico

|

v sonido

Celular Android (app MAUI C#)

|

| Graba audio continuo

| Detecta tonos por correlación normalizada

| Envía timestamps al servidor por WiFi

|

v HTTP POST

Servidor Python Flask (PC, IP 192.168.x.x:5000)

|

| Calcula posición TDoA con least_squares

| Aplica filtro Kalman 4D

| Persiste posición en Azure Cosmos DB

|

v Respuesta JSON

App: actualiza mapa 2D con la posición recibida

## 2.3 Disposición física de balizas

Las balizas se disponen en un cuadrado de 2x2 metros con las siguientes coordenadas:

| Baliza | Rol | Coordenadas (x, y) | Frecuencia (Hz) |
| --- | --- | --- | --- |
| B0 | Maestro | (0, 0) | 15500 |
| B1 | Esclavo | (2, 0) | 16500 |
| B2 | Esclavo | (2, 2) | 17500 |
| B3 | Esclavo | (0, 2) | 18500 |

Disposición espacial (vista desde arriba):

B3 (0,2) -------- B2 (2,2)

|                    |

|                    |

|                    |

|                    |

B0 (0,0) -------- B1 (2,0)

# 3. Componentes de Hardware

## 3.1 Lista de materiales

| Componente | Cantidad | Especificación |
| --- | --- | --- |
| ESP32-S3 | 4 | DevKit con WiFi y BLE integrado |
| Amplificador PAM8403 | 4 | Alimentado a 3.3V del ESP32 |
| Piezoeléctrico ultrasónico | 4 | Impermeable, 51x20mm, 2.5-60 kHz, sensibilidad 100dB |
| Celular Android | 1 | Con micrófono capaz de capturar hasta 22 kHz |
| Fuente de alimentación | 4 | USB 5V (baterías USB o adaptador) |

## 3.2 Conexiones por baliza

- ESP32-S3 GPIO 4 → entrada del PAM8403

- PAM8403 alimentado desde pin 3.3V del ESP32

- PAM8403 salida → piezoeléctrico ultrasónico

- Antena ESP32 para comunicación ESP-NOW

## 3.3 Notas críticas sobre hardware

Durante el desarrollo se identificaron y resolvieron varios problemas relacionados con hardware:

- El pin de 5V del ESP32 no entrega corriente suficiente para alimentar el PAM8403 de forma estable. Solución: alimentar PAM8403 desde 3.3V.

- Los piezoeléctricos comunes (no calibrados) tienen variaciones de respuesta entre unidades. Esto se manifiesta en valores de correlación distintos por baliza.

- La sincronización TDMA depende de la latencia de ESP-NOW, que varía entre 0.5 y 2ms.

# 4. Software: Firmware ESP32

## 4.1 Arquitectura del firmware

El firmware se divide en dos roles:

- Maestro (BALIZA_ID=0): Inicia el ciclo TDMA enviando broadcast por ESP-NOW. Emite su chirp en el primer slot.

- Esclavos (BALIZA_ID=1, 2, 3): Reciben el broadcast del maestro y emiten su chirp en su slot asignado (60ms × ID después del maestro).

## 4.2 Protocolo TDMA

La sincronización entre balizas se realiza así:

- El maestro envía un mensaje ESP-NOW broadcast con timestamp.

- Cada esclavo registra el momento de recepción y calcula su tiempo programado.

- Cada baliza emite en su slot: tiempo_recepción + 50ms + (BALIZA_ID × 60ms).

- Después de emitir, el maestro espera 800ms para iniciar el siguiente ciclo.

Slots TDMA esperados:

| Baliza | Offset desde maestro | Tiempo absoluto |
| --- | --- | --- |
| B0 | 0 ms | 50 ms después de TX broadcast |
| B1 | 60 ms | 110 ms después de RX |
| B2 | 120 ms | 170 ms después de RX |
| B3 | 180 ms | 230 ms después de RX |

## 4.3 Código fragmentos críticos

Loop principal del maestro:

void loop() {

MensajeSync msg;

msg.tipo = 1;

msg.base_us = 0;

esp_now_send(broadcastAddress, (uint8_t*)&msg, sizeof(msg));

uint32_t miSlot = micros() + 50000 + (BALIZA_ID * 60000);

while ((int32_t)(micros() - miSlot) < 0) {}

emitirTono(FREQS[BALIZA_ID], 30);

delay(800);

}

Callback de recepción en esclavos:

void onDataRecv(const esp_now_recv_info_t* info,

const uint8_t* data, int len) {

if (len >= sizeof(MensajeSync)) {

MensajeSync msg;

memcpy(&msg, data, sizeof(msg));

if (msg.tipo == 1) {

tiempoRecepcion = micros();

tiempoProgramado = tiempoRecepcion + 50000 +

(BALIZA_ID * 60000);

hayEmisionPendiente = true;

}

}

}

Función de emisión de tono fijo:

void emitirTono(int freq, int duracion_ms) {

ledcAttach(SPEAKER_PIN, freq, 8);

ledcWrite(SPEAKER_PIN, 128);

delay(duracion_ms);

ledcWrite(SPEAKER_PIN, 0);

ledcDetach(SPEAKER_PIN);

}

## 4.4 Validación de sincronización

La sincronización entre balizas fue validada mediante el Serial Monitor del ESP32, mostrando precisión de microsegundos:

- Maestro M0: delta = 50152 us (esperado 50000)

- Esclavo B2: delta = 110001 us (esperado 110000)

- Esclavo B3: delta = 140001 us (esperado 140000)

Conclusión: La sincronización del hardware es prácticamente perfecta.

# 5. Software: Aplicación MAUI Android

## 5.1 Arquitectura de la app

La app está desarrollada en .NET MAUI con C#, separando responsabilidades en archivos específicos:

| Archivo | Responsabilidad |
| --- | --- |
| MainPage.xaml.cs | Lógica principal: detección, comunicación con servidor, UI |
| MainPage.xaml | Definición visual de la interfaz |
| AudioRecorder.cs | Grabación continua de audio en Android (Platforms/Android) |
| MapDrawable.cs | Dibujado del mapa 2D con balizas y posición |
| SpectrumDrawable.cs | Visualización del espectro de frecuencias |
| FFT.cs | Implementación de Fast Fourier Transform |

## 5.2 Algoritmo de detección

El proceso de detección de las 4 balizas en el audio capturado sigue estos pasos:

- 1. Grabar 700ms de audio a 44100 Hz.

- 2. Calcular correlación normalizada del audio contra una referencia interna de cada uno de los 4 tonos.

- 3. Buscar B0 en TODO el buffer (búsqueda exhaustiva) — debe ser el máximo absoluto.

- 4. Validar B0: si val ≥ 0.4, continuar. Si no, descartar la medición.

- 5. Buscar B1, B2, B3 en ventanas relativas a B0 (±7ms desde el tiempo esperado).

- 6. Solo aceptar mediciones donde se detecten las 4 balizas con val ≥ 0.4.

- 7. Enviar timestamps al servidor por HTTP POST.

## 5.3 Parámetros de detección

| Parámetro | Valor | Unidad |
| --- | --- | --- |
| SAMPLE_RATE | 44100 | Hz |
| CHIRP_MS (duración del tono) | 30 | ms |
| Buffer de grabación | 700 | ms |
| UMBRAL_ABSOLUTO | 0.4 | — |
| Margen de ventana de búsqueda | ±7 | ms |

## 5.4 Función clave: DetectarChirps

double[] DetectarChirps(float[] audio, int fs)

{

// 1. Pre-calcular las 4 correlaciones

float[][] correlaciones = new float[4][];

for (int b = 0; b < 4; b++) {

float[] refChirp = GenerarTono(FREQ_BALIZAS[b], CHIRP_MS, fs);

// ... cálculo de correlación normalizada

}

// 2. Buscar B0 en TODO el buffer

// ... lógica de máximo global

// 3. Buscar B1, B2, B3 relativos a B0

double[] offsetEsperado = { 0.0, 0.060, 0.120, 0.180 };

double margen = 0.007;  // ±7ms

for (int b = 1; b < 4; b++) {

double tCentro = timestamps[0] + offsetEsperado[b];

// ... buscar máximo en ventana

}

// 4. Aceptar solo si las 4 balizas fueron detectadas

}

# 6. Software: Servidor Python

## 6.1 Tecnologías

- Python 3 con Flask como framework web.

- NumPy para cálculos numéricos.

- SciPy (least_squares) para optimización TDoA.

- Azure Cosmos DB SDK para persistencia.

## 6.2 Algoritmo TDoA

El servidor calcula la posición resolviendo un sistema de ecuaciones que relaciona las diferencias de tiempo de llegada con las distancias a las balizas.

Pasos del cálculo:

- 1. Recibir los 4 timestamps por POST.

- 2. Restar los delays TDMA conocidos (0, 60, 120, 180 ms).

- 3. Normalizar respecto al mínimo (todos los timestamps relativos al primero en llegar).

- 4. Resolver least_squares con 5 puntos de inicio diferentes para evitar mínimos locales.

- 5. Aplicar filtro Kalman 4D para suavizar la posición.

- 6. Persistir en Cosmos DB y responder al cliente.

## 6.3 Validaciones en cadena

El servidor aplica múltiples filtros para descartar mediciones inválidas:

- Si los timestamps son menos de 3, descartar.

- Si el rango de timestamps normalizados es menor a 1ms, mediciones "muy juntas" (probable error).

- Si algún timestamp normalizado supera los 200ms, descartar como outlier.

- Si las distancias calculadas superan los 4 metros, descartar como físicamente imposible.

- Si el costo del least_squares supera 50, descartar por mal ajuste.

## 6.4 Filtro Kalman 4D

Se implementa un filtro Kalman con estado [x, y, vx, vy] que predice posición y velocidad.

Parámetros actuales del filtro:

| Parámetro | Valor | Significado |
| --- | --- | --- |
| P (covarianza inicial) | 50 | Incertidumbre inicial alta |
| Q (ruido de proceso) | 0.5 | Confianza media en modelo |
| R (ruido de medición) | 0.5 | Confianza media en mediciones |
| dt (intervalo) | 0.1 | Tiempo entre actualizaciones (s) |

## 6.5 Persistencia en Azure Cosmos DB

Configuración de Cosmos DB:

- Cuenta: rtls-ultrasonido

- Base de datos: rtls_db

- Contenedor: posiciones

- Clave de partición: /dispositivo

Estructura de cada documento:

{

"id": "uuid",

"dispositivo": "celular_01",

"x": 1.23,

"y": 0.45,

"cost": 0.83,

"timestamp": "2026-06-23T11:30:23.123Z"

}

# 7. Evolución y Problemas Resueltos

El desarrollo del prototipo siguió un proceso iterativo de identificación y resolución de problemas:

## 7.1 Hitos cronológicos

- Sincronización ESP-NOW con TDMA usando micros() local de cada ESP32.

- Detección por frecuencia única por baliza implementada.

- Correlación normalizada implementada (clave para precisión).

- Mapa 2D funcionando con dibujado en tiempo real.

- Cosmos DB conectado y guardando posiciones.

- Bombillo del micrófono constante (AudioRecorder estático).

- Servidor devuelve null cuando descarta (app no actualiza mapa con datos malos).

- Cambio de chirps barridos a TONOS FIJOS (chirps con ledcAttach generaban transitorios; tonos fijos dan val=0.95+ consistente).

- FFT integrada en app con visualización de espectro (confirmó que cada baliza emite limpio en su banda).

- Búsqueda de B0 en todo buffer + ventanas relativas a B0.

- Mapa de balizas en app alineado con disposición física real.

- UMBRAL_ABSOLUTO calibrado a 0.4.

- Margen de ventana ajustado a ±7ms (clave para descartar ecos).

## 7.2 Problemas identificados y pendientes

- Identificación intermitente de picos: a veces el sistema confunde un eco con la señal directa.

- Patrón sistemático: B2 y B3 detectadas consistentemente con Δ ≈ ±300 samples (hipótesis: delay acumulado en TDMA).

- Error residual en timestamps de ±3ms = ±1m de error en posición.

- Posiciones "saltan" entre esquinas en lugar de seguir movimiento suave.

# 8. Resultados Actuales

## 8.1 Métricas de rendimiento

| Métrica | Valor actual |
| --- | --- |
| Tasa de detección 4/4 balizas | ~70-72% |
| Mediciones aceptadas por el servidor | ~50-60% |
| Rangos compensados típicos | 6 - 13 ms |
| Precisión espacial promedio | ±1 metro |
| Latencia (medición → posición) | ~1 segundo |
| Frecuencia de actualización | ~1 Hz |
| Área de cobertura probada | 2 × 2 metros |

## 8.2 Validación experimental

Se realizaron pruebas en 4 posiciones (centro, B0, B2, borde) tomando 5-10 mediciones por posición. Los resultados muestran que el sistema detecta correctamente la posición aproximada del celular, aunque con saltos entre mediciones.

Ejemplo de resultados típicos:

- Celular cerca de B0 (0,0): posición detectada (0.23, 0.01) — correcto.

- Celular cerca de B3 (0,2): posición detectada (0.18, 1.49) — correcto.

- Celular cerca de B1 (2,0): posición detectada (1.60, 0.71) — aproximado.

- Celular en centro (1,1): posición detectada (1.16, 1.29) — correcto.

## 8.3 Análisis de datos crudos

Análisis de 20 mediciones consecutivas reveló un patrón sistemático en los Δ (desviación del centro de ventana esperada):

| Rango de Δ (samples) | Frecuencia observada | Interpretación |
| --- | --- | --- |
| 0 - 50 | ~15% | Detección estable, ruido normal |
| 50 - 150 | ~10% | Pico cercano al esperado |
| 150 - 250 | ~15% | Posible eco fuerte |
| ±300 (sistemático) | ~60% | Patrón anómalo (hipótesis: delay TDMA) |

# 9. Próximos Pasos y Roadmap

Plan de trabajo organizado por fases técnicas para llevar el prototipo a un estado robusto antes de su integración en Systime.

## 9.1 Fase 1: Precisión y estabilidad de detección

- Tarea 1.1: Diagnóstico definitivo de saltos de pico (en curso).

- Tarea 1.2: Caracterización del piezo y respuesta de frecuencia.

- Tarea 1.3: Implementar interpolación parabólica sub-sample.

- Tarea 1.4: Validar uso de chirps con timer hardware si es necesario.

## 9.2 Fase 2: Robustez acústica en entorno industrial

- Tarea 2.1: Análisis del ruido ambiental del taller con maquinaria.

- Tarea 2.2: Pruebas con obstáculos físicos reales.

- Tarea 2.3: Validación de cobertura y atenuación con distancia.

## 9.3 Fase 3: Robustez de comunicación

- Tarea 3.1: Cola offline en la app (SQLite local).

- Tarea 3.2: Manejo de desconexión y reconexión automática.

- Tarea 3.3: Foreground Service en Android para trabajo en background.

## 9.4 Fase 4: Escalabilidad a múltiples dispositivos

- Tarea 4.1: Multi-tenant en servidor (Kalman por dispositivo).

- Tarea 4.2: Identificación única de dispositivos.

- Tarea 4.3: Frecuencia de actualización adaptativa.

## 9.5 Fase 5: Calibración y configuración

- Tarea 5.1: Configuración remota de posición de balizas.

- Tarea 5.2: Auto-calibración de retardos TDMA.

- Tarea 5.3: Modo de diagnóstico avanzado en la app.

## 9.6 Fase 6: Validación en taller real

- Tarea 6.1: Setup piloto en un taller pequeño.

- Tarea 6.2: Stress testing con condiciones adversas.

- Tarea 6.3: Documentación técnica final para Systime.

# 10. Instrucciones de Operación

## 10.1 Setup físico

- Disponer las 4 balizas en un cuadrado de 2x2 metros (o el tamaño deseado).

- Conectar cada baliza a una fuente USB de 5V.

- La baliza B0 (maestro) debe estar en la esquina inferior-izquierda.

- Verificar que las 4 balizas estén alimentadas (LED encendido).

## 10.2 Inicio del servidor

- Abrir CMD/Terminal en la carpeta del servidor.

- Ejecutar: python servidor.py

- Verificar mensaje: "Conectado a Cosmos DB correctamente".

- Verificar mensaje: "Servidor RTLS corriendo en http://0.0.0.0:5000".

## 10.3 Configuración de la app

- En MainPage.xaml.cs, actualizar la constante SERVIDOR_URL con la IP local del PC.

- Compilar la app: Ctrl+Shift+B en Visual Studio.

- Desplegar al dispositivo Android conectado.

## 10.4 Ejecución de pruebas

- Abrir la app en el celular.

- Resetear Kalman si es necesario: navegar a http://[IP_PC]:5000/reset

- Tocar "Iniciar Detección" en la app.

- Observar el mapa 2D actualizándose con la posición.

- Los logs detallados aparecen en lblCorrLog dentro de la app.

## 10.5 Diagnóstico

- Ver Espectro: botón en la app que muestra FFT de 350ms de audio.

- lblCorrLog: muestra valores de correlación, ventanas y deltas.

- Servidor: imprime cada POST con timestamps, distancias y posición.

- Slider de threshold: permite ajustar la sensibilidad de detección.

# 11. Conclusiones

## 11.1 Validación técnica

El prototipo demuestra que la arquitectura TDoA acústica con ESP32 es viable y produce posiciones reales que varían correctamente con el movimiento del dispositivo.

Los componentes que funcionan correctamente son:

- Sincronización TDMA por ESP-NOW (precisión sub-milisegundo).

- Emisión y recepción de tonos ultrasónicos.

- Algoritmo de correlación normalizada.

- Resolución TDoA por least_squares con múltiples inicios.

- Filtrado Kalman para suavizado.

- Comunicación HTTP entre app y servidor.

- Persistencia en Azure Cosmos DB.

## 11.2 Limitaciones reconocidas

Las limitaciones actuales que requieren atención antes del paso a producto comercial:

- Precisión espacial de ±1m es insuficiente para uso industrial (objetivo: 10-30cm).

- Identificación intermitente de picos genera saltos en las posiciones.

- Soporte para un solo dispositivo simultáneo.

- Ausencia de tolerancia a fallos de WiFi.

- No validado en entorno industrial real con ruido y obstáculos.

## 11.3 Decisión recomendada

Continuar con las fases del roadmap propuesto antes de integrar a Systime. La prioridad inmediata es completar la Fase 1 (diagnóstico y mejora de precisión) para llegar a precisión de 30cm o mejor.

Una vez completadas las Fases 1 y 2, el sistema estará en condiciones de validación piloto en un taller real (Fase 6), lo que permitirá tomar decisiones informadas sobre la viabilidad comercial.